肉品的加工处理

肉品的加工处理，是原料采购经过验收后，在处理场经切割成商品化的过程，其程序如下：

原料入库→一次处理→冷盐水机处理→二次处理→装盒→包装→出货准备室→销售。

按其流程分述如下：

一、原料入库

(一)家畜原料：

在验收完成后，应立即通知加工处理场内的作业员或技术人员前来领取原料，并依原料的冻结性质，分别送人冷冻库或冷藏库贮存，以备加工处理使用。而加工理室及验收室的温度较高，不能久放，否则会使鲜度下降。因此须彻底做好温度管理，使原料维持低温状态。冷藏原料肉进库时要拆箱，以一小包、一小包方式相隔离，置于冷藏库的棚架上，迅速降低温度。如果原料是裸包型态，则须以塑胶袋或保鲜膜先包装后再贮存，以免发生脱水或干燥现象。

(二)家禽原料：

家禽的原料肉大部分为冷藏品，在验收完成后须立即覆冰，迅速降低原料温度。因家禽的肉品较易发酵而使品温升高，在运送原料时须覆冰在箱上方，以防止品温升高，经长途运输覆冰已溶化，因此在验收后须先予覆冰再通知加工处理场的作业员前来领料，并迅速送人冷藏库中贮存以备加工的用。家禽家畜的原料应分别贮存，以免产生相互污染。

二、一次处理

肉品一次处理，即指部位肉的处理。当猪、鸡、鸭的原料产地价格下跌时，超级市场为便于竞价，不妨自购毛猪或鸡只，委托电宰场代宰，其屠体运回加工作业场，自行分切部位肉，借以降低成本。其分切成的部位肉分类如下：

(一)猪肉的部位分切

1．肩胛部：

在第四与第五肋骨之间与背中线呈直角切断成肩胛部。由肩胛部再分切成前腿、胛心肉、中排。

2．腰内肉：

由耻骨前端下方切断，并顺延腰内肉的后端切离，取出腰内肉。

3．后腿部：

由最后与倒数第二腰椎之间与背中线呈直角切断成后腿。后腿部再分切成后脚、蹄膀、后腿肉。

4．背脊部：

在脊椎骨下方第二条脂肪线约一指宽处，与背中心呈平行，切成背脊部及腹胁部。背脊部可分切成大排、粗排、小排、大里肌。

5．腹胁部：

腹胁部可分成三层肉、腩排。

(二)鸡的部位分切

鸡只经电宰后成全鸡，进加工处理场后，进行分切作业，先行剖腿作业，再取出鸡翅、鸡腿、鸡里肌，并可再分切成清腿、棒棒腿、鸡排、三节翅、二节翅、翅小腿、清肉等部位肉。

三、冷盐水机处理

肉品的一次处理是在15℃的加工作业室进行，所处理分切成的部位肉表面温度已逐渐升高，如果立即包装可能会影响品质，为急速冷却表面温度，可以用冷盐水机来处理，效果较为显著。将部位肉浸渍在泡有0.8％—1％的盐浓度的冷盐水机内，借助泵的作用产生流动的冰水（温度为–2℃—0℃），迅速降低肉品的表面温度。例如1％冰盐水的泡制法为：以1公斤的食盐加水99公斤而成100公斤的盐水溶液。陆上动物肌肉内约含有0.85％的盐水份，而以相同浓度的冰盐水来处理，不致于使冰盐水的盐份渗透到肌肉内，出现等张现象。但如浸渍时间太长会导致盐类以及糖份流失，从而影响风味，或形成水样肉。因此处理家禽时，其部位肉浸泡时间为15 分钟，内脏则须较长时间为20分钟。家禽较易变质，盐水溶液内另注入30PPM的氯水，以达到消毒效果。处理家畜时则浸泡15分钟。

用冷盐水来处理家禽与家畜有下列效果：

(一)降低肉温

在0℃左右(–2℃—0℃)的冷盐水中浸泡，可直接降低肉温。

(二)可将细菌洗净

利用冷盐水机中流动的水流，可将附着于肉表面的细菌洗净，即使不完全，亦可使细菌减少，对肉品保鲜相当有利。

(三)促进发色

盐对肉品的发色有一定程度的促进，更由于急速冷却在去除细菌时有相当的效果，使肉色良好。用冷盐水机浸泡处理的肉品，可用浸泡过冷盐水的干布，将肉表面的水分擦干。

(四)解冻

冷盐水机可兼作冷冻肉品解冻的用。

四、二次处理

部位肉经冷盐水机处理后，用干毛巾擦拭表面，去除水分，再进行细分切作业成商品化，实施细分切、整理的作业称为二次处理。执行二次处理须使用锯骨机、切片机、绞肉机等机器，用透骨刀、整形刀、去皮剃刀等刀具，将肉品修整成块状、片状或碎肉状。

五、装盒

超级市场所处理的肉品，为固定其形状及美化商品，在包装前先用发泡聚苯乙烯托盘来盛装肉品后再包装。偶而在托盘上方另垫白色的吸血纸，以吸收因温差而流出的肉汁。而托盘的规格、形状甚多，应依消费者的需求量及美观的原则来选择。另外在装盒后为衬托商品，再加上各种形式的山形叶花饰，以美化商品，吸引顾客，而批量法产冷冻肉品的厂商，部分肉品有用PVC浅盘来装盒，如台糖猪肉所用的浅盘。然而各部分肉所整理出来的商品装盒量，就须依消费者的需求以及烹调方式来制订。个体大的如全鸡、猪心、舌头、腰子等就以一只、一个或一付来填装，而分切成块状、条状、细丝状、细条状或碎肉等商品的填装量约在300—500克之间，以一餐用，完的数量为原则。

六、包装

消费水准逐年提升的结果，使得超级市场所陈列的商品，在符合消费潮流的前提下，不但要提升商品的品质，更须注重包装。而包装的目的在于确保品质及延长商品寿命，便于管理，防止因碰撞使商品受到损害，更要使商品美观，以吸引顾客，达到促销效果。

因销售对象的不同，肉品包装材料的选用也有区别。包装原料肉(部分肉)所使用的材料有玻璃纸、PE纸及PVC纸。而使用于包装商品化肉品的包装材料，则以PVDC薄膜最为普遍。

至于包装方式，原料肉的供应商最常用的为真空包装。而专业肉品制造商则有部分用充气包装，此法大多使用于冷藏牛肉等高级商品。但超级市场后场的包装方式，最普遍的为保鲜膜机的包装，再辅以磅秤标价机，就能完成包装、标价作业，，如果是供应超级市场的生鲜肉品处理中心，其用生产线方式处理，数量很大，就须添购包装标价速率高的自动包装标价机来运用，较符合经济效益。

七、贮存

贮存的意义是延长肉品的寿命和保存期间，而肉品的品质变劣与微生物的污染和增殖有关，微生物的生长、增殖则受肉品中水分活性度、pH值、温度、氧气及添加物等影响，，因此肉品贮存方法必须考虑上述因素，以控制微生物的增殖及本身的化学变化。延长肉品保存时间的最好方法是冷冻或冷藏的利用。冷冻就是贮存于–20℃—40℃之间，冷藏则贮存于–2℃—–1℃。而为避免环境的影响，贮存时，冷藏、冷冻库的门应少开启，并检查库内的温度，在堆积肉品时，要留有通风道，以保持冷风循环，并放在栈板上，减少地面的污染源。各种肉类的冷却及冻结的冷藏条件如表一、表二所示。

八、加工

肉品加工是将原料肉经过腌渍、按摩和滚打、填充、水煮或熏烟等与包装、贮存程序而制成的商品，如香肠、火腿、腊肉等，是属于加工厂型大量生产的方式。本节所讨论的是处理量少，在超级市场后场用以改变产品形态，以及提高肉品利用率，减少损耗而实施的方法。生鲜肉晶竟是易腐商品，销售损耗相当大，是超级市场经营的最大致命伤。为克服销售损耗，可在品质尚未劣变以前，就改变其商品型态，添加调味料，腌制成调味肉……等等，如此不但可延长商品寿命，还便于顾客购后即可加热烹调，更可卤制成卤味，购后即可食用。尤其近年来国人更注重休闲活动，经常在假日外出郊外野餐烤肉，须使用很多调味肉，而一般人对调味肉的调制不很熟悉，往往直接购买超市调制的调味肉备用，因此是相当具有潜力的商品，应该仔细开发，以符合消费潮流，并提高商店营业利益，减少销售损耗。

表一  各种畜肉的冷却冷藏条件